SPEECH2FE (v.0.1)

OHJELMASELOSTUS

Teemu Kilpeläinen 136350

28.06.2001

Joensuun yliopisto

Tietojenkäsittelytieteen laitos

##### SISÄLLYSLUETTELO

1 Johdanto	3

2 Ohjelman käyttötarkoitus	3

3 Automaattisen puhujantunnistuksen periaatteita	3

3.1 Opetusvaihe	4

3.2 Tunnistusvaihe	4

4 Ohjelmiston toiminta algoritmitasolla	5

4.1 Puhesignaalin lukeminen ohjelman käyttöön (*)	5

4.2 Signaalin esikäsittely	6

4.3 Piirreirrotus	7

Mel-suodatinpankin luominen	8

Mel-suodatinpankilla painotus ja tuloksen logaritmisointi	9

5. Ohjelmiston pääosat ja tietorakenteet	13

5.1 Ohjelman rakennekaaviot	13

5.2 Ohjelman tieto- ja taulukkorakenteet	15

Ohjelmassa käytetyt taulukkorakenteet	17

5.3 Parametrien välittäminen	18

6 Ohjelman moduulinen rakenne ja aliohjelmat	20

6.1 main.c (pääohjelma)	20

6.2 wav_io.cpp	20

6.3 pre_process.c	21

6.4  feature_extraction.c	22

6.5 frame.c	22

6.6 FOURIERF.C	22

6.7 mel-functions.c	23

6.8 helpfunctions.c	24

6.9 st2_defs.c	25

7 Ohjelman koodauksessa käytetty kieliasu	26

7.1 Ohjelmakoodi yleisesti	26

7.2 Moduulien nimeäminen	26

7.3 Aliohjelmien nimeäminen	26

7.4 Muuttujien nimeäminen	26

8 Testaus	27

9 Ohjelmiston ylläpito ja jatkokehitys	27

Viitteet	28

Liitteet: Liite 1. Aliohjelmien väliset kutsusuhteet

# 1 Johdanto

Tässä dokumentissa kuvataan C/C++ -ohjelmointikielellä toteutetun Speech2FE (FE = feature = piirre) (v.0.1) –ohjelman toimintaperiaate, yleinen rakenne ja ohjeet ohjelmiston muuttamiseen. Lisäksi dokumentissa käydään läpi ohjelman testauksessa käytetyt yleiset periaatteet.

# 2 Ohjelman käyttötarkoitus

Speech2FE (v.0.1) –ohjelman käyttötarkoitus ja toimintaperiaate on lyhyesti ilmaistuna ”.wav” –tyyppisen puhesignaalin muuttaminen piirrevektoreiksi tekstitiedostoon. Ohjelma on kehitetty syksyn 2000 ja kevään 2001 aikana ja se kehitettiin Joensuun yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen puhujantunnistusprojektissa, jossa keskitytään puhujantunnistukseen vektorikvantisointimenetelmiä hyväksikäyttäen. Ohjelmistoa tullaan kehittämään jatkossa toimimaan itsenäisenä puhujantunnistimena ja tällöin sitä tullaan tarjoamaan myös reaalimaailman käyttöön Tampereen yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen projektiin.

Ohjelman käyttöalue on tällä hetkellä (v.0.1) tähän tiettyyn edellä mainittuun projektiin sidottu, eikä sitä voida sellaisenaan käyttää muiden ohjelmien osana. Ohjelman jatkokehityksen yhteydessä ohjelmaan yhdistetään vektorikvantisointialgoritmeja ja päätöslogiikkaa siten, että se kykenee tallettamaan puhujamalleja ja vertailemaan niitä keskenään. Tämän tuloksena ohjelma kykenee päättämään tuntemattoman puhujan nimen (indentifiointitehtävä) ja varmistamaan puhujan henkilöllisyydestä (verifiointitehtävä).

# 3 Automaattisen puhujantunnistuksen periaatteita

Tässä luvussa valotetaan automaattisen puhujantunnistuksen perusteita luvussa 4 läpikäytävien algoritmien- ja koko ohjelman toiminnan ymmärtämisen helpottamiseksi. Tämä luku kannattaa hypätä yli jos tunnet hallitsevasi asian.

Automaattinen puhujantunnistus voidaan jakaa karkeasti kahteen toisistaan erotettavaan suoritusprosessiin; opetusvaiheeseen ja  tunnistusvaiheeseen. Speech2FE (v.0.1) –ohjelma ei sisällä erillisiä opetus- ja tunnistusvaiheita, mutta niiden rakenteet tullaan lisäämään ohjelmaan projektin edetessä.

## 3.1 Opetusvaihe

Opetusvaiheen tarkoituksena on luoda raa’asta (analogisesta) signaalista matemaattinen malli kullekin puhujalle. Tämän mallin tarkoituksena on ”profiloida” kunkin puhujan äänen yksilöllisiä piirteitä. Malli voi olla esimerkiksi keinotekoinen hermoverkko (ANN, Artificial Neural Network) , vektorikvantisoija (VQ , Vector Quantitizer), jne. Speech2FE (v.0.1)–ohjelma tulee pohjautumaan VQ-algoritmeihin. Tunnistuksen vaiheet:

Äänen digitointi

Äänen digitointivaiheessa puhujan tuottama analoginen puhesignaali muutetaan digitaaliseksi eli tietokoneen ymmärtämään muotoon (esimerkiksi WAVE-formaattiin) [1]. Speech2FE (v.0.1)–ohjelman osuus alkaa tästä; se saa syötteenään WAV–tyyppisen äänitiedoston.

Piirreirrotus

Piirreirrotuksen voidaan sanoa lyhyesti tarkoittavan tässä äänisignaalin käsittelyä siten että siitä johdetaan vektoreita, jotka kuvaavat lyhyttä pätkää signaalista. Nämä vektorit pyritään johtamaan siten että ne erottelevat puhujat toisistaan mahdollisimman tehokkaasti. Tärkeä tehty tutkimustulos on, että piirreirrotus parantaa tehokkuuden lisäksi myös  puhujantunnistamistehtävän suorittavan järjestelmän tarkkuutta.

Piirteiden ryhmittely

Piirreirrotuksen tuloksena syntyvät vektoritiedostot ajetaan seuraavaksi ryhmittelyalgoritmin läpi. Ryhmittelyalgoritmeja ovat esim. Random codebook, GLA-menetelmä(LBG, K-means, ...), itseorganisoituva piirrekartta (SOM),  Pairwise Nearest Neighbor (PNN), Splitting Method, satunnaistettu paikallishaku (RLS) sekä geneettiset algoritmit (GA). Ryhmittelyn tuloksena syntyy ns. koodikirja kyseiselle puhujalle.

## 3.2 Tunnistusvaihe

Tunnistusvaiheen tarkoituksena on toteuttaa varsinainen puhujantunnistus. Puhujan äänisignaalille tehdään ensin opetusvaiheen (3.1) mukaisesti piirreirrotus ja verrataan piirreirrotuksen tuloksena syntyviä vektoreita tiedostossa oleviin koodikirjoihin. Jos vektorien välillä on tarpeeksi pieni eroavaisuus, järjestelmä tunnistaa puhujan. Tunnistaminen voidaan jakaa kahteen erilaiseen tehtävään: puhujan verifiointiin ja identifiointiin. Identifiointitehtävä on algoritmisesti raskaampi kuin verifiointitehtävä.

#### Identifiointi ja verifiointi

Jos halutaan tietää puhujan henkilöllisyys, on kyseessä identifiointitehtävä. Jotta identifiointi onnistuisi, täytyy olettaa että kyseisen puhujan koodikirja on olemassa. Vertailu tehdään laskemalla kvantisointivirhe (MSE) puhujan piirrevektoreiden ja kaikkien koodikirjojen suhteen ja tunnistetaan puhuja sen mukaan, jonka koodikirjalle virhe on pienin. Jos puhujan koodikirjaa ei löydy kirjastossa olevien koodikirjojen joukosta, voidaan laskea samalla tavalla pienin virhe ja kynnysarvon (esimerkiksi enintään 5% eroavuus) ylittyessä annetaan päätökseksi ”henkilöä ei löydy”.

Verifiointitehtävässä toimitaan kuten identifiointitehtävässäkin, mutta tässä tapauksessa verrataan puhujan piirrevektoreita ainoastaan kysytyn henkilön koodikirjaan. Jos päästiin kynnysarvoa pienempään eroavuuteen, annetaan päätös ”henkilö oli kysytty henkilö”, muuten ”henkilö ei ole kysytty henkilö”. Jos puhuja ei ole kysytty henkilö, voi tunnistusalgoritmi näyttää kielteisen päätöksen lisäksi pisteytyksen jonka perusteella tunnistaminen epäonnistui. Esimerkiksi: ”löydettiin yli 5% eroavaisuus, puhuja ei ole kysytty henkilö”.

# 4 Ohjelmiston toiminta algoritmitasolla

Tässä luvussa käydään läpi Speech2FE (v.0.1) -ohjelman toiminta yleisellä algoritmitasolla. Ohjelman osat, joissa on mukana muualta saatua koodia, on mainittu  (*) –merkinnällä. Aliohjelmat,  joista algoritmit muodostuvat, käydään läpi tarkemmin luvussa 7. Ohjelma voidaan jakaa algoritmisesti neljään pääosaan:

- Signaalin lukeminen.

- Signaalin esikäsittely.

- Piirreirrotus.

- Tulosvektoreiden kirjoittaminen tekstitiedostoon.

## 4.1 Puhesignaalin lukeminen ohjelman käyttöön (*)

Puhesignaali välitetään SpeechFE (v.0.1) -ohjelmalle syöteparametrina wave –tyyppisenä äänitiedostona. Lukemisen jälkeen kyseinen äänitiedosto on ohjelman käytettävissä jatkokäsittelyä varten. Ennen puhesignaalin lukemista selvitetään signaalin vaatima muistimäärä. Tämän jälkeen signaali luetaan yksi näyte kerrallaan varattuun näytetaulukkoon. Puhesignaalin lukemisen yhteydessä otetaan selville myös tietoja luettavasta signaalista: bittimäärä per näyte (8 tai 16 bittiä), käytössä olevien kanavien määrä (1 tai 2 ) ja näytteenottotaajuus. Speech2FE (v.0.1) –ohjelma ei tue stereo-, eli kaksikanavaista puhesignaalia.

## 4.2 Signaalin esikäsittely

Puhesignaali esikäsitellään ennen varsinaista piirreirrotusta. Esikäsittelyn tarkoituksena on muuttaa signaalia mahdollisimman hyvin analysoitavaan muotoon. Signaalin esikäsittely koostuu  käyttäjän valittavissa olevista vaiheista. Speech2FE (v.0.1) –ohjelman esikäsittelyalgoritmeja ovat DC-komponentin poistamien signaalista ja signaalille tehtävä ylipäästösuodatus (High Emphasis Filtering).

### 4.2.1  DC-komponentin poisto

Signaalista poistetaan ns. DC-komponentti, eli nollataajuus seuraavasti:

- Ensin lasketaan koko signaalin keskiarvo

- vähennetään jokaisesta arvosta tämä laskettu keskiarvo

Tällä tavalla saadaan siirrettyä signaali nollan ympärille, jos se ei jo valmiiksi sitä ollut (kuva 1.). Nollasta poikkeava DC-komponentti voi johtua esim. äänisignaalin mittauslaitteen puutteellisesta kalibroinnista.

Kuva 1., DC-komponentin poisto signaalista

### 4.2.2 Ylipäästösuodatus

Ylipäästösuodatuksen tarkoituksena on korostaa signaalin korkeita taajuuksia, jotka kirjallisuuden mukaan sisältävät erityisen paljon puhujakohtaista informaatiota. Käyttäjä määrittää suodattimen kertoimen. Oletuskerroin on a = 0.95. Ylipäästösuodatin toimii seuraavasti: signal(n) = signal(n) – a * signal(n - 1).

## 4.3 Piirreirrotus

Piirreirrotuksen tuloksena saadaan puhenäytettä kuvaavia piirrevektoreita. Nämä vektorit pyritään johtamaan niin että ne erottelevat  puhujat toisistaan mahdollisimman tehokkaasti. Ohjelman suorituksen lopuksi vektorit tallennetaan tekstitiedostoon.

### 4.3.1 Näytetaulukon ikkunointi

Signaali täytyy ikkunoida eli jakaa kehyksiin (frame) piirreirrotuksen aluksi. Kehyksen pituus on käyttäjän antama parametri ja sen täytyy olla välillä 1 – 100 ms. Oletusarvo kehyksen pituudelle Speech2FE (v.1.0 ) -ohjelmassa on 30 ms. Näytetaulukko jaetaan tämän millisekuntimäärän ja näytteenottotaajuuden perusteella ikkunoihin seuraavalla kaavalla: 1 ms = 0.001 s, joten 30ms * (1/1000)s = 0.030. Jos näytteenottotaajuus = 8000, signaali yksikanavainen, tulee em. kaavalla laskettuna 0.030 * 8000 = 240 näytettä. Jokaisen kehyksen tulee lisäksi olla pituudeltaan 2n, eli jokin kakkosen potenssi. Jos se ei sitä valmiiksi ole, lisätään kehyksen alkuun ja loppuun riittävä määrä nollia (kuva 2.).

Kuva 2., Ikkunan jatkaminen nollilla

### 4.3.2 Kehyksen kertominen ikkunafunktiolla

Ikkunointi on syötesignaalin kertomista painofunktiolla ns. valevärähtelyjen vähentämiseksi Fourier muunnoksessa. Ikkunointia varten lasketaan ikkunafunktio, joka on saman mittainen kuin signaalista tehtävät kehykset (ks. 4.3.1 Näytetaulukon ikkunointi). Jokainen kehys kerrotaan ikkunafunktiolla (Hamming, Blackman…). Ikkunafunktiolla kertomisen tarkoituksena on painottaa alkuperäistä kehystä siten että se muuttuu paremmin analysoitavaksi. Kehyksen sisällön on tarkoituksena pehmentyä ilman tärkeiden piirteiden häviämistä.

### 4.3.3  FFT (Fast Fourier Transform) (*)

Fourier-muunnos muuttaa aikatason signaalin taajuustasoon, jossa yksittäiset taajuusfunktion kompleksit pisteet kuvaavat vastaavan taajuuskomponentin amplitudia ja vaihetta. Nopea Fourier-muunnos on tietty, optimoitu tapa järjestää termit diskreetin Fourier-muunnoksen summauksessa. FFT vaatii syötteenään 2n näytettä. Tästä johtuen syötekehys on tarvittaessa jatkettu nollilla molemmista päistä (ks. 4.3.1 Näytetaulukon ikkunointi). Nollilla jatketut kehykset johtavat epäilemättä epätarkkuuksiin, jotka kuitenkin ovat siedettäviä [3]. Merkitään W = e-j2/N ja valitaan N = 2L. Tällöin

F(n)=1Nk=0N−1f(k)Wkn,n=0,1,...,N−1

FFT:n tuloksena saadaan siis spektri, jossa signaali siirretty on aikatasosta taajuustasoon.

### 4.3.4 Mel-suodatus

Jokainen FFT:n tulosspektri painotetaan seuraavaksi mel-suodattimilla.  Mel-suodatuksella pyritään samaan spektristä perkeptuaalisesti olennainen informaatio. Seuraavassa käydään läpi suodatinpankin luominen ja havainnollistetaan sen käyttöä.

## Mel-suodatinpankin luominen

- Ohjelmassa on määritelty rakenne mel-suodatinpankille (mel-functions.h): 		typedef struct{

int filter_begin,

filter_end;

FLOAT_ARRAY coeffs;

}FILTER;

typedef struct{

int num_mel_filters;

FILTER* filters;

}FILTER_BANK;

Suodatinpankki siis koostuu joukosta suotimia, joille jokaiselle on määritelty aloituskohta, lopetuskohta ja float-taulukko varsinaisille suodattimen arvoille.

- Suodattimien kokonaismäärä saadaan joko käyttäjän parametrinä tai lasketaan ohjelmallisesti käyttämällä kaavaa:  3  *  log2(sampling_rate).

- Varsinainen suodatinpankin täyttö tapahtuu silmukassa, jossa päivitetään suodattimen arvojen lisäksi kunkin suodattimen alku- ja lopetuskohtaa. Kunkin suodattimen alku- ja lopetuskohdan sijainti on tärkeää tietää suodatinpankin myöhempää käyttöä ajatellen. Jokainen suodatin alkaa aina edellisen keskikohdasta (ensimmäinen suodatin alkaa indeksistä 1).

- Mel-asteikon suurin arvo lasketaan seuraavakaavalla: N = signaalin näytteenottotaajuus/2, 2595.0  * log10(1 + N/700.0). Eli esimerkiksi tilanteessa jossa signaalin näytteenottotaajuus on 8000, tulee mel-asteikon suurimmaksi arvoksi 2146.06.

- Kunkin suodattimen keskikohta saadaan selville muuttamalla kohdan laskettu hertsimäärä takaisin indeksiksi. Suodattimen täyttävä funktio tarvitsee parametreikseen edellisen-, tämänhetkisen- ja seuraavan suodattimen keskikohdan. Laskentakaava on yksinkertainen ja suodattimien arvot indekseissä saavat arvoja ainoastaan välillä   0 < coeffs[i] <= 1; Suodattimen arvo tietyssä indeksissä lasketaan kahdessa osassa; ensin lasketaan arvot indekseissä 1 –> (keskikohta – 1) :

i goes from 1 to filter.center – filter.begin

filter.coeffs[i - 1] = i/(center - begin);

ja seuraavaksi arvot indekseissä keskikohta -> loppukohta;

i goes from 0 to end - center

filter.coeffs[center  - begin + 1] = (end - center - i)/(end – center + 1);

## Mel-suodatinpankilla painotus ja tuloksen logaritmisointi

Jokainen FFT:n tuloksena saatu amplitudispektri painotetaan Mel-suodatinpankilla. Ohjelmassa suodatukseen on koodin optimointisyistä liitetty mukaan myös suodatustuloksen logaritmointi (kuva 3.).

1    2     3     4   ..  .. ..                            N

Log filtered spectrum

(N = number of mel-filters)

FFT:s result spectrum

Kuva 3., Spektrin mel-suodatus

### 4.3.5 Diskreetti kosinimuunnos (Discrete Cosine Transform, DCT)

Mel-suodatetulle spektrille lasketaan DCT, koska sen avulla spektristä saadaan irti oleellinen informaatio pienempään tilaan pakattuna. Tämä helpottaa ja nopeuttaa hahmontunnistimen tehtävää. DCT lyhentää esimerkiksi 27-ulotteisen syötevektorin 12-ulotteiseksi. DCT lasketaan Speech2FE  (v.0.1) -ohjelmassa  seuraavalla algoritmilla:

i goes from 0 to MFCC_ord	/* DCT:n tulosvektorin ulotteisuus */

summa = 0.0

k goes from 1 to num_mel_filters    /* syötevektorin ulotteisuus */

summa = summa + log_filtered spectrum[k-1] * cos(i*( (k - 0.5) * (PI / num_mel_filters)))

cepstrum [temp][i] = summa

eli spektri käydään funktiossa läpi vektorin ulotteisuus + 1 kertaa. Jokaisella kierroksella lasketaan summafunktio, jonka tulos sijoitetaan ennen seuraavaa kierrosta cepstrum taulukkoon (kuva 4.).

Kuva 4., DCT

### 4.3.6 Lifterointi

Lifterointi on käyttäjän valittavissa oleva kerroinfunktio, jolla painotetaan DCT:n tulosvektoria. Lifteroinnilla saadaan usein parempi tunnistustulos verrattuna lifteroimattomaan vektoriin [4]. Valittavissa olevat lifterointifunktiot Speech2FE (v.1.0) ohjelmassa ovat Raised-sine ja Half raised sine (kuva 5.). Kaavat:

Raised-sine:      w1(k)=1+hsin(kπL) k=1,2,...,L,h=L2

Half raised-sine:w1(k)=1+hsin(kπL) k=1,2,...,L,h=L4

Kuva 5., Lifterointifunktiot

# 5. Ohjelmiston pääosat ja tietorakenteet

Tässä luvussa käydään läpi ohjelmiston pääosat ja tietorakenteet  kaaviokuvien avulla.

## 5.1 Ohjelman rakennekaaviot

### 5.1.1. Ohjelmiston yleinen rakenne

Kuva 6., Ohjelman rakennekaavio

### 5.1.2 Signaalin lukeminen

Kuva 7., Signaalin lukeminen

### 5.1.3 Signaalin esikäsittely

Kuva 8., Signaalin esikäsittely

### 5.1.4 Piirreirroitus

Kuva 9., Piirreirrotus

## 5.2 Ohjelman tietorakenteet

Tässä luvussa käydään läpi Speech2FE (v.0.1) –ohjelman tieto- ja taulukkorakenteet. Ensin kuvataan Wave-ääniformaatti, jossa muodossa ohjelma saa puhesignaalin luettavakseen. Ohjelman sisältämien tietorakenteiden esittelyt sijaitsevat pääsääntöisesti s2t_defs.h –tiedostossa, joka on ohjelman yleinen tietorakenteiden esittelytiedosto. Kuitenkin mel-suodatinpankkiin liittyvät tietorakenteet löytyvät mel-functions.h –tiedostosta.

### 5.2.1 Wave-ääniformaatti

Microsoftin Waveform, WAV (tiedostotarkennin .wav) on alunperin Windows 3.1:tä varten kehitetty  aaltomuotoisen äänen perusformaatti. Kyseinen formaatti on yleisimmin käytetty ääniformaatti myös Windowsin uudemmissa versioissa. Se tukee kaikkia näytteistystaajuuksia, 8- ja 16-bittistä näytekokoa sekä mono- ja stereokanavia. WAV-tiedostot ovat RIFF (Resource Interchange File Format) -tyyppisiä, vapaasti suomennettuna resurssien keskinäisen vaihdon tiedostomuotoja. Nämä määritykset tallentuvat osaksi tiedostoja niin, että ääniajuri osaa toistaa ne oikeassa muodossa. WAV-tiedoston koko on suoraan verrannollinen näytteenottotaajuuteen ja bittien määrään.

WAV-tiedosto on kokoelma eri tyyppisiä ”tietolohkoja” (Data Chunks), joita on tiedostokohtaisesti enemmän tai vähemmän. Pakollisia lohkoja ovat: 1. Signaalin formaatti (frm), joka sisältää tärkeitä tiedoston sisällön määritteitä, kuten näytteenottotaajuus ja bittitaajuus. 2. Varsinainen äänisignaali (kuva 10). Kaikki muut lohkot ovat valinnaisia. Näihin lohkoihin voidaan tallettaa myös muuta kuin ääni-informaatiota, esimerkiksi puhujan nimi, editointiohjelma jne. (tosin Speech2FE (v.0.1) –ohjelmassa kyseisiä ominaisuuksia ei hyödynnetä). Kaikkien WAV-signaalia lukevien ohjelmien tulee osata lukea kaksi em. pakollista tiedoston lohkoa ja parsia muista valinnaisista lohkoista mukaan tarpeelliset.

Kuva 10., minimaalinen WAV-tiedosto

### 5.2.2 SIGNAL_INFORMATION

Syötesignaaliin liittyvät parametrit sijoitetaan SIGNAL_INFORMATION –rakenteeseen:

typedef struct {

int

/* Size of input signal in samples */

wave_table_size,

/* Number of channels in the input signal */

count_of_channels,

/* Sampling rate of input signal */

sampling_rate,

/* Bitrate of input signal */

bits_per_sample;

long

/* Count of samples the program managed read to integer_buffer.

Must be equal with wave_table_size */

count_of_samples;

}SIGNAL_INFORMATION;

### 5.2.3 FRAME_INFORMATION

Kehyksen sisältämä informaatio säilytetään FRAME_INFORMATION –rakenteessa:

typedef struct {

int

/* frame length, something pow of two */

length_pow_of_two,

/* window shiftin in samples */

win_shift_samples,

/* start-index of frame */

begin,

/* count of samples in one frame */

samples_per_frame;

}FRAME_INFORMATION;

## Ohjelmassa käytetyt taulukkorakenteet

Speech2FE (v.0.1) -ohjelmassa käytetyt dynaamiset taulukkorakenteet on luotu koodin paremman abstraktiotason saavuttamiseksi ja ohjelmaan tehtävän jatkokehityksen helpottamiseksi.

### 5.2.4 FLOAT_ARRAY

typedef float float_element;

typedef float_element* FLOAT_ARRAY

Osoitin float-taulukkoon.

### 5.2.5 SND_BUFFER

typedef float float_element;

typedef float_element* SND_BUFFER;

Osoitin float-taulukkoon.

### 5.2.6 FRAME_ARRAY

typedef float float_element;

typedef float_element* FRAME_ARRAY;

Osoitin float-taulukkoon.

### 5.2.7 INT_ARRAY

typedef int int_element;

typedef int_element* INT_ARRAY;

Osoitin int-taulukkoon.

### 5.2.8 FEATURE_VECTOR

typedef float feature_element;

typedef feature_element* FEATURE_VECTOR;

Osoitin float-taulukkoon.

### 5.2.9 FEATURE_TABLE

Lopullisen cepstrum –taulukon rakenne on kaksiulotteinen (ks. 5.2.8 FEATURE_VECTOR):

typedef FEATURE_VECTOR* FEATURE_TABLE;

Yhdellä rivillä on yksi vektori ja jokainen vektori koostuu MFCC_ord –käyttäjäparametrin määräämästä määrästä lukuarvoja.

## 5.3 Parametrien välittäminen

Speech2FE (v.0.1) –ohjelman syöteparametrit välitetään .fac –tyyppisessä tiedostossa, josta ne parsitaan ohjelman käyttöön ja tallennetaan USER_PARAMETERS –nimiseen tietorakenteeseen.

### 5.3.1 Cepstrum.fac

Käyttäjä voi vaikuttaa syöteparametreihin ohjelman suorituksen yhteydessä, esimerkiksi alla olevan DC-komponentin poiston saa päälle lisäämällä komentojonoon ”–v”. Cepstrum.fac –tiedoston rakenne on seuraavanlainen:

Fact( RemoveDCOffset,

"Remove DC-offset",

'V',    0, BOOL,    0,    0,   1,       NO,    NO,

rd1, rd2, rd3, rd4, rd5, rd6, rd7, rd8, rd9,   rd10,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

YES )

Fact(  UseNearestSPOTwo,

"Use frames, which length are nearest smaller power of two",

'U',    0, BOOL,    0,    0,   1,       NO,    NO,

un1, un2, un3, un4, un5, un6, un7, un8, un9,   un10,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

YES )

…jne.

### 5.3.2 USER_PARAMETERS

Parametrit parsitaan .fac –tietostosta USER_PARAMETERS –tietorakenteeseen käyttämällä ParseUserParameters  aliohjelmaa. USER_PARAMETERS –tietorakenne on seuraavanlainen (yksittäisten muuttujien selitykset löytyvät ohjelmalistauksesta):

typedef struct {

int	win_length,

win_shift_ms,

feat_type,

num_mel_filters,

drop_delta, /***/

drop_delta_delta, /***/

include_0th_coeff,

remove_sil, /***/

remove_dc_offset,

use_nearest_small_pow_of_two,

MFCC_ord,

win_function_type,

lifter_type,

absolute_magnitude,

over_write;

float 	high_emph_coeff;

}USER_PARAMETERS;

Osaa käyttäjäparametreista toteutettu ohjelman (v.0.1) –versiossa  (merkitty ylös ”/***/”). Muutettavia käyttäjäparametreja ohjelman (v.0.1) versioissa on siis yhteensä 12 kpl.

# 6 Ohjelman moduulirakenne ja aliohjelmat

Tässä luvussa kuvataan ohjelman moduulirakenne käymällä läpi kunkin moduulin tehtävät, sekä aliohjelmat, joista moduuli koostuu. Katso myös Liite 1., Aliohjelmien väliset kutsusuhteet.

## 6.1 main.c (pääohjelma)

Speech2FE (v.0.1) –ohjelman päärunko, jossa sijaitsee kutsut ohjelman alemmille pääosille. Lisäksi main.c:ssä sijaitsevat käyttäjäparametrien parsimiseen tarvittavat aliohjelmat:

void PrintInfo()

void PrintOperatingInfo()

Aliohjelmia jotka tulostavat näytölle tietoja ohjelmasta, kuten ohjelman nimen, ohjelman tehtävän ja ajan koska ohjelmaa on viimeksi muutettu.

int ParametersAreValid()

Tarkastaa onko käyttäjän nimeämää ulostulotiedostoa olemassa ja onko tiedoston ylikirjoitusoptio päällä. Palauttaa 1, jos parametrit ovat kunnossa ts. käyttäjän nimeämää ulostulotiedostoa ei ole vielä olemassa tai vaihtoehtoisesti ylikirjoitusparametri on annettu. Muuten palauttaa 0.

void ParseUserParameters(USER_PARAMETERS* parameters)

Parsii cepstrum.fac –tiedoston USER_PARAMETERS –tietorakenteeseen.

## 6.2 wav_io.cpp

Moduuli sisältää WAV-tiedoston luku- ja kirjoitusoperaatiot:

int WaveReadTableSize(char* WaveFilename, int* BufferSize)

Selvittää kuinka paljon syötesignaali (WAV) tarvitsee tilaa kun se luetaan ohjelman käyttöön.

int WaveReadContents(char* WaveFilename, INT16* Buffer, int BufferSize,	int* Channels, int* Sampling

Rate, int* BitsPerSample, long* SamplesRead)

Lukee syötesignaalin float-taulukkoon ja selvittää signaaliparametreja.

int WaveWrite(char* WaveFilename, INT16* Buffer, int Samples, int Channels, int SamplingRate, int Bits   PerSample)

WAV-tiedoston kirjoitusaliohjelma. Kirjoittaa syötteenään saamansa INT16-tyyppisen taulukon sisällön WAV-tiedostoon. (ei ole käytössä Speech2FE (v.0.1) –ohjelmassa).

int ReadSignal(char* in_file, SND_BUFFER* signal, SIGNAL_INFORMATION* signal_variables)

wav_io.cpp –moduulin runkoaliohjelma. Käyttää yllämainittuja WAV-tiedoston käsittelyaliohjelmia. Aliohjelmaa kutsutaan main.c:stä.

## 6.3 pre_process.c

Moduuli sisältää luetun puhesignaalin esikäsittelyoperaatiot:

void DCRemove(SND_BUFFER signal, int count_of_samples)

Poistaa signaalista DC-komponentin, eli siirtää signaalin ns. ”nollan ympärille”.

void HighEmphasisFilter(SND_BUFFER signal, int count_of_samples, float high_emph_coeff)

Signaalin ylipäästösuodatin. Vahvistaa signaalin korkeita taajuuksia, jotka ovat puhujantunnistustehtävässä tärkeitä.

void WindowCoefficients(FLOAT_ARRAY window_function, int window_type, int window_length)

Täyttää ikkunafunktion Hamming, Barlett, Hanning tai Blackman -funktion kertoimilla. Käyttäjä valitsee käytettävän funktion syöteparametrilla.

void PreProcess(FLOAT_ARRAY* window_function, SND_BUFFER signal, FRAME_INFORMATION* frame_variables, SIGNAL_INFORMATION* signal_variables, USER_PARAMETERS* user_params)

pre_process.c –moduulin runkoaliohjelma. Suorittaa signaalin esikäsittelyn käyttämällä yllämainittuja signaalin esikäsittelyaliohjelmia. Tätä aliohjelmaa kutsutaan main.c:stä.

## 6.4  feature_extraction.c

Tämä moduuli sisältää varsinaiseen piirreirrotuksen suorittavan aliohjelman, joka käyttää useita alemman tason aliohjelmia toisissa moduuleissa:

FEATURE_TABLE FeatureExtraction(SND_BUFFER signal, FLOAT_ARRAY window_function, USER_PARAMETERS* user_params, SIGNAL_INFORMATION* signal_variables, FRAME_INFORMATION* frame_variables, int* count_of_result_vectors)

Aliohjelma, joka toimii runkona koko piirreirrotukselle. Sisältää seuraavan silmukkarakenteen:

FOR EACH kehys do

- Otetaan syötesignaalista uusi kehys.

- Kerrotaan kehys ikkunointifunktiolla.

- Suoritetaan kehykselle FFT.

- Lasketaan kompleksinen itseisarvo (amplitudispektri) FFT:n tuloksesta.

- Log-suodatetaan spektri.

- Lasketaan kepstrille DCT.

- Lifteroidaan kepstri.

Aliohjelmaa kutsutaan main.c:stä.

## 6.5 frame.c

Tämä moduuli sisältää kehyksen laskemiseen tarvittavan aliohjelman:

void MakeFrame(SND_BUFFER signal, int begin, int length, 	int length_power_of_two, FRAME_ARRAY frame, FLOAT_ARRAY window_coeff, int round_downwards)

Ottaa signaalista uuden kehyksen ja kertoo signaalin ikkunointifunktiolla. Tätä aliohjelmaa kutsutaan feature_extraction.c –moduulista.

## 6.6 FOURIERF.C

Tämä moduuli sisältää FFT:n laskemiseen tarvittavan aliohjelman. Moduuli on kokonaisuudessaan valmiina saatu ohjelman osa [Don Cross].

void fft_float (unsigned  NumSamples, int InverseTransform, float *RealIn, float *ImagIn, float *RealOut, float *ImagOut)

Laskee FFT:n syötekehyksestään. Kehyksen täytyy olla pituudeltaan kahden potenssi. Tätä aliohjelmaa kutsutaan feature_extraction.c –moduulista.

## 6.7 mel-functions.c

Tämä moduuli sisältää aliohjelmat joita tarvitaan kehyksen mel-suodatuksessa. Katso myös 4.3.4 Mel-suodatus.

static FLOAT_ARRAY FillCoeffTable(int begin, int center, int end)

Lisää mel-suodatinpankkiin yhden suodattimen arvot. Aloittaa lisäyksen indeksistä begin ja lopettaa kohtaan end.

FILTER_BANK* CreateFilterBank(int count_of_filters, int length, int sampling_rate)

Täyttää mel-suodatinpankin suodattimilla. Käyttää suoritukseensa yllämainitun FillCoeffTable-aliohjelman lisäksi helpfunctions.c –moduulissa olevia aliohjelmia. Tätä aliohjelmaa kutsutaan feature_extraction –moduulista.

FILTER* GetFilter(FILTER_BANK* filter_bank, int filter_index)

Palauttaa osoitteen mel-suodattimeen suodatinpankin kohdassa filter_index.

float FilterOutput(FILTER* filter, FLOAT_ARRAY frame)

Suodattaa kehyksen yhdellä mel-suodattimella.

int NumberOfMelFilters(int sampling_rate)

Laskee mel-suodattimien lukumäärän, jos käyttäjä ei anna sitä syöteparametrina.

void ComputeLogFilteredSpectrum(FRAME_ARRAY frame, FLOAT_ARRAY log_filtered_spectrum, FILTER_BANK* filter_bank, ,USER_PARAMETERS* user_params)

Aliohjelma suodattaa syötekehyksen mel-suodattimilla käyttäen apuna FilterOutput -aliohjelmaa ja ottaa suodatuksen tuloksesta 10-kantaisen logaritmin. Syntyvä spektri tallennetaan log_filtered_spectrum -taulukkoon.

void DCT(FEATURE_TABLE cepstrum,  FLOAT_ARRAY log_filtered_spectrum, int MFCC_ord, int num_mel_filters, int row)

Laskee diskreetin kosinimuunnoksen spektristä ja kirjoittaa tuloskepstrin cepstrum –taulukkoon row-muuttujan määräämälle riville.

## 6.8 helpfunctions.c

Tämä moduuli sisältää ohjelman tarvitsemia apualiohjelmia erilaisiin tyypinmuunnoksiin ja arvojen laskemisiin.

int Int16ToFloat(INT16* integer_buffer, SND_BUFFER signal, int count_of_samples)

Ohjelmaan valmiina saatu WAV-tiedostonlukuoperaatio lukee signaalin Int16-tyyppiseen kokonaislukutaulukkoon. Tämä aliohjelma siirtää signaalin Int16-tyyppisestä taulukosta float-tyyppiseen taulukkoon, jotta signaalia voidaan jatkossa käsitellä liukulukuarvoilla.

int Ms2Samples(int ms, int sampling_rate)

Muuntaa millisekunnit näytteiksi (samples).

int NearestPowerOfTwo(int frame_length, int round_downwards)

Palauttaa syötelukua (frame_length) lähimmän kahden potenssin. Esimerkiksi, jos syöteluku on 400, aliohjelma palauttaa arvon 512. Jos round_downwards –muuttujan arvo on 1, aliohjelma palauttaa lähimmän syötelukua pienemmän kahden potenssin. Esimerkiksi, jos syöteluku on 400, aliohjelma palauttaa arvon 256. Aliohjelmaa käytetään laskettaessa kehyksen pituutta, jonka täytyy olla jokin kahden potenssi FFT:n laskentaa varten. Kehyksen alkuun ja loppuun lisätään tarvittaessa nollia halutun pituuden saavuttamiseksi.

float ComplexAbs(float real_part, float im_part)

Palauttaa kompleksisen itseisarvon syöteluvustaan seuraavalla kaavalla:

realpart2+impart2

int Hz2Index(float frequency, int sampling_rate, int frame_length)

Tekee muunnoksen hertseistä indekseiksi.

float Hz2Mel(float Hz_frequency)

Tekee muunnoksen hertseistä mel-asteikolle.

void LifteringCoefficients(FLOAT_ARRAY lifter_function, int lifter_type, int lifter_length)

Laskee lifterointifunktion kertoimet. Piirreirroituksen tuloskepstri kerrotaan lifterointifunktiolla käyttäjän niin halutessa. Lifterointifunktio täytetään raised-sine tai half raised-sine funktioiden arvoilla . Se voidaa myös jättää täyttämättä, jos käyttäjä ei halua lifterointia käytettävän (truncated). (Katso myös luku 4.3.6 Lifterointifunktiot).

void CepstralLiftering(FEATURE_VECTOR vector, FLOAT_ARRAY lifter_function, int lifter_length)

Lifterointialiohjelma, jossa DCT:n tuloskepstri painotetaan lifterointifunktiolla.

void WriteFeatureTableToFile(FEATURE_TABLE table, int count_of_vectors, int begin_element, int end_element, char* filename)

Kirjoittaa piirreirrotuksen tuloksena syntyvän kepstri-taulukon (cepstrum) ohjelman ulostulotiedostoon, jonka nimen käyttäjä antaa komentojonoparametrina.

## 6.9 st2_defs.c

Tämä moduuli sisältää muistinvarauksen abstrakhointiin käytettäviä aliohjelmia.

FLOAT_ARRAY CreateNewFloatArray(int count_of_elements)

Palauttaa osoitteen float-taulukkoon, jolle varataan tilaa syöteparametrin määräämän tilan verran.

INT_ARRAY CreateNewIntArray(int count_of_elements)

Palauttaa osoitteen int-taulukkoon, jolle varataan tilaa syöteparametrin määräämän tilan verran.

FEATURE_VECTOR CreateNewFE(int RFCC_ord)

Palauttaa osoitteen float-taulukkoon, jolle on varattu tilaa syöteparametrin määräämän tilan verran.

FEATURE_TABLE CreateNewFT(int count_of_vectors, int RFCC_ord)

float FeatureElement(float* f, int i)

Palauttaa osoitteen kaksiulotteiseen float-taulukkoon. Taulukossa on rivejä count_of_vectors –syöteparametrin määräämä määrä ja yksi rivi koostuu MFCC_ord –syöteparametrin osoittamasta määrästä lukuja (MFCC_ord tarkoittaa siis vektorin ulotteisuutta). MFCC = Mel Frequency Cepstral Coefficients.

# 7 Ohjelman koodauksessa käytetty kieliasu

Tässä luvussa käydään läpi ohjelman koodauksessa käytetty kieliasu. Ohjelmassa käytetään yhtenäistä kieliasua lukuun ottamatta valmiina saatuja ohjelmanosia, joissa kieliasu vaihtelee.

## 7.1 Ohjelmakoodi yleisesti

Ohjelmakoodi on muotoiltu mahdollisimman yhtenäiseen ja helposti luettavaan muotoon. Esimerkiksi koodin sisennykset ovat kaikissa tekemissäni moduuleissa samalla tavalla tehtyjä. Jokaisen aliohjelman alussa on /*---*/ -tyyppinen kommenttiviiva, joka erottaa aliohjelmat toisistaan. Ohjelmakoodin rivien mitat ja rivivälit on optimoitu siten että koodirivit ovat yhtenäisiä myös paperille tulostettuna.

## 7.2 Moduulien nimeäminen

Henkilökohtaisesti luomani moduulikansiot olen nimennyt tyyliin: nimenosa_nimenosa.c (esimerkiksi feature_extraction.c). Eli jos moduulin nimi koostuu useammasta kuin  yhdestä sanasta, yhdistetään sanat alaviivalla ”_”. Kaikki moduulin nimessä esiintyvät sanat aloitetaan pienellä kirjaimella.

## 7.3 Aliohjelmien nimeäminen

Henkilökohtaisesti ohjelmoimani aliohjelmat olen nimennyt tyyliin: NimenosaNimenosa (esimerkiksi FeatureExtraction). Eli jos aliohjelman nimen määrittelyyn tarvitaan enemmän kuin yksi sana, kirjoitetaan sanat yhteen. Kaikki aliohjelman nimessä esiintyvät sanat aloitetaan isolla kirjaimella.

## 7.4 Muuttujien nimeäminen

Henkilökohtaisesti ohjelmoimani muuttujat olen nimennyt tyyliin: nimenosa_nimenosa. Eli jos muuttujan nimen määrittelyyn tarvitaan enemmän kuin yksi sana, yhdistetään sanat alaviivalla ”_”. Kaikki muuttujan nimessä esiintyvät sanat aloitetaan pienellä kirjaimella.

# 8 Testaus

Tässä luvussa käydään läpi Speech2FE (v.0.1) –ohjelmalle tehdyn testauksen periaatteet ja testausjärjestelyt. Ohjelmaa testattiin jatkuvasti kehitystyön aikana, eikä seuraavan ohjelman osan koodaamiseen siirrytty ennen edellisen osan varmaa toimintaa.  Testien aikana luotiin mahdollisimman erilaisia syöteparametriyhdistelmiä, mutta koska syöteparametrejä on Speech2FE (v.0.1) –ohjelmassa yhteensä 15 kappaletta, on kaikkien paranmetriyhdistelmien testaaminen mahdotonta. Ohjelma testattiin toimivaksi kaikilla tavallisilla WAV-tiedostoilla. Tässä ”tavallinen” tarkoittaa kaikkia mahdollisia näytteen bittimäärän ja näytteenottotaajuuden variaatioita. Ohjelman tuottamat tulostukset ovat vielä tässä kehitysversiossa (v.0.1) minimaalisia, mutta nekin testattiin ja ne toimivat moitteetta antaen käyttäjälle riittävän selkeän kuvan ohjelman kustakin suoritusvaiheesta. Ohjelma antaa virheilmoituksen yrittäessään lukea virheellistä WAV-tiedostoa tai jos käyttäjäparametrit on annettu virheellisesti. Yksi tärkeimmistä ohjelman turvalliseen käyttöön liittyvistä asioista, olemassa olevan ulostulotiedoston päällekirjoituksen suojaus, toimi myös moitteetta. Ohjelma antaa virheilmoituksen, jos käyttäjä nimeää ulostulotiedoston jo olemassa olevalla tiedostonimellä (ellei over_write –optio ole päällä).

Eräänä ohjelman toiminnan kriteerinä pidettiin ohjelman selviytymistä puhujantunnistustesteistä vähintään yhtä hyvin tai paremmin kuin MatLab-ohjelma. Tämä kriteeri täyttyi kesäkuun 2001 alussa tehdyissä testeissä.

# 9 Ohjelmiston ylläpito ja jatkokehitys

Tässä luvussa käydään läpi Speech2FE (v.0.1) –ohjelman ylläpitoon liittyviä asioita ja annetaan ohjeita ohjelman (mahdollista) jatkokehitystä varten.

Koodiasiantuntija voi tehdä muutoksia ohjelmakoodiin esimerkiksi MS Visual C++ -ohjelman avulla ja tarvitsee muutoksia varten suorituskelpoisen ohjelman lisäksi ohjelmakooditiedostot. Helpoimmin muutettavia ohjelmanosia ovat vakiot, mutta niiden muuttaminen saattaa aiheuttaa ohjelman luotettavalle toiminnalle vaikeasti löydettäviä ongelmia.

Eräs ohjelmiston jatkokehityksen kulmakiviä saattaisi olla WAV-tiedostonlukuoperaatioiden ohjelmoiminen itse ja hylätä näin valmiina ohjelmakoodina saatu tiedostonlukupalikka. WAV-tiedostonluku on toteutettu tällä hetkellä C++:lla ja itse tehdyllä koodilla sen voisi korvata ANSI-C:llä, joka muuttaisi ohjelmaa alustariippumattomampaan muotoon.

Käyttäjäparametrien lisääminen ohjelmaan onnistuu cepstral.fac –tiedoston päivittämisellä. Tämä kuitenkin vaatii ensin lyhyen tutustumisen .fac –tiedoston toimintaan.

# Viitteet

- Deller Jr. J. R., Proakis J.G., Hansen J.H.L: Discrete-Time Processing of Speech Signals.  Macmillan Publishing Company, New York, 1993.

- Olsen J.O.: Phoneme Based Speaker Recognition. Pernamon Press Ltd., Oxford, England, 1997.

- Ifeachor, J.: Digital Signal Processing. A practical Approach. Addition Wesley 1993.

- Zhen, B., Wu, X., Liu, Z., Chi, H.: ”On The Use of Bandpass Liftering in Speaker Recognition”, ICSLP 2000 proceedings, National Key Lab on machine Perception, Center for Information Science, Peking University, Beijing, 100871, China.